DRATF 1 MEMO du 5 mai 2003

Réunion ‘R&D corne NuFact / Superbeam’ entre J. Bonis, J.E Campagne A. Cazes, A. Thiebault et S. Wallon (LAL)

« Energie déposée par les particules - essais et études mécaniques et thermiques – alimentation électrique »

25/05/2003, S. Wallon

#### Calcul de l’énergie déposée dans le ‘conducteur interne d’une corne’ par les particules qui le traversent (A. Cazes)

La corne électromagnétique designé par le groupe du CERN a été entièrement simulée en utilisant GEANT 3. L’interaction du faisceau de proton avec la cible de mercure a été simulée par Simone Gilargoni en utilisant MARS. Les particules ainsi produites sont propagées dans la corne et le dépôt d’énergie est enregistré. Le conducteur interne a une épaisseur de 6mm à laquelle se rajoute 2mm pour la double peau, soit 8mm d’aluminium.

L’énergie déposée dans le conducteur interne est estimée à 92kW, dont 77.6kW pour la partie cylindrique entourant la cible (col). Cette énergie est principalement déposée par les protons (plus de 50%).

L’énergie a aussi été estimée pour le conducteur externe (46.2kW) et pour le flasque amont où elle est de 30kW. Il est à noté que cette partie de la corne est grossièrement simulée et que par conséquent, ce dernier chiffre ne peut être qu’indicatif.

Ce travail est reporté dans une note interne « Status of the electromagnetic horn simulation » écrite par Jean Eric et moi même et qui peut être trouvé sur la page web du LAL http://www.lal.in2p3.fr/recherche/opera/horn/doc.html

#### Essais et études mécaniques et thermiques

G.M. Il y a un réel problème d’interface. Qui prend en charge le flux de chaleur provenant de la cible ?

S.W. A priori, c’est à nous de le prendre en charge. Dans le cas de la cible ‘billes de tantale’, la température de sortie de l’hélium gazeux est de 500 K, et la température moyenne des billes égale à 560K ou 700K (cas du refroidissement des billes par de l’hélium). Selon le concept de cible ‘billes de tantale’ présenté à L’ENG du 26 mars 2003, la surface interne du conducteur interne est en contact avec l’hélium. De ces informations on peut établir un modèle thermique.

Dans le cas d’une cible ‘jet de mercure’, on dispose de quelques ordres de grandeur (mais qui ne proviennent pas des développeurs de ce type de cible).

S.W. Si l’on souhaite refroidir le conducteur interne uniquement par sa surface externe, l’épaisseur du col ne doit raisonnablement pas dépasser 3 mm. En effet, pour une épaisseur de 3 mm, un équilibre thermique ‘raisonnable’ est atteint pour un coefficient d’échange de chaleur par convection supérieur à 4400 W/m2.K (refroidissement par eau avec Teau=90K, P=Pdépôt+Pjoule=22+8=30 kW). C’est une valeur tout à fait réaliste, mais tout de même élevée. Une pré étu

G.M. On peut traiter le problème mécanique/thermique d’une autre façon, en se donnant un autre objectif : optimiser l’épaisseur du col pour garantir une durée de vie de 6 semaines, le refroidissement du col ne devenant alors probablement plus critique.

J. B. On peut imaginer à un col ressemblant à une structure bi matière : un cylindre en matériau composite entouré d’une ‘feuille métallique’.

S.W. Le nervurage du col est aussi à étudier, les nervures ayant la fonction de raidisseurs, mais aussi éventuellement celle d’ailettes.

G.M. L’épaisseur du flasque rigide peut être diminué, sa rigidité étant conservée grâce à des raidisseurs.

 les simulations thermique et mécanique (épaisseur ~ ) sont à remettre courant juin (travail à partager entre Julien et Sandry).

J.B. Un devis pour une résistance chauffante de 22 kW a été reçu (1800 €). Celle ci est à couler dans un cylindre en aluminium (devis à venir). Une électronique de puissance (hacheur) est à prévoir (Maher regarde le coût du matériel et son éventuelle disponibilité au labo).

Un local est à prévoir (à coté du local ‘collage des barreaux’ dans le hall IN2P3 ?).

Un dossier décrivant la manip est à remettre au ‘service sécurité’.

Détail des essais / protocole de mesure :

- il est convenu que pour chaque pallier de puissance, la durée de mesure est de 30 min à partir du régime stationnaire

- type d’écoulement :

  - rideau d’eau

  - jet ponctuel axial

  - jet ponctuel oblique (composantes axiale et radiale)

  - jet ponctuel radial

  - double peau (eau ; air)

  - double peau (cylindre avec ailettes)

 design à présenter fin mai (Julien).

 demander un devis ‘resistance+moulage’ ; lancer la commande (voir Jean Eric pour la ligne).

#### Alimentation électrique

M.H. ABB en Suisse a été contacté. Il propose l’étude du switch 300 kA / 1 Hz, puis l’étude d’un radiateur pour pouvoir passer à 50 Hz.

Pour la réalisation, on peut rédiger un cdc pour une prestation globale ou un cdc alim et un cdc thyristor. La deuxième démarche est celle suivi par Voelker du Cern (coûts plus faibles par rapport à la première démarche).

L’alim 300 kA / 50 Hz pour la corne, écouterait 230 k€ (valeur pressentie) (prestation scindée en deux).

J.E C. On peut lancer la mise en forme des documents.

#### Corne prototype en test au Cern

J.E C. Le Cern ne sait pas que faire de la Corne prototype en test au Cern.

Avons nous des test supplémentaires à mener pour justifier la livraison de la corne au LAL ?

L’alim actuelle délivre 100 kA / 1 Hz.

M.H. Pour monter à 300 kA (toujours 1 Hz), il faut selon ABB 3 switchs. Pour passer à 50 Hz, il faut remplacer l’alim du Cern par une plus puissante.

J.E. C Il faudrait disposer en juin des documents indiquant le coût et l’intérêt de ces essais électriques.