Programme non thématique 2005

B - Description du projet

Acronyme ou titre court du projet : ASTROCAPTEUR

B-1 – Objectifs et contexte :

La majorité des expériences en astroparticule dépendent  de leur capacité à détecter des photons.  Pour la détection de trois parmi les quatre nouveaux types de messagers (rayons gamma,  rayons cosmiques  et  neutrinos de haute énergie) on s’appuie fortement sur les techniques de photodétection.  Ce qui en fait une technologie clé de l’astroparticule.

- En particulier, au cœur des expériences de détection de rayons gamma de haute énergie à effet  Cherenkov atmosphérique (HESS à Namibie) se trouve une caméra  assemblant un millier de photo-détecteurs, chacun de surface centimétrique. Toute amélioration de l’efficacité quantique se traduit par une augmentation de sensibilité aux sources astrophysiques.

- Par ailleurs, les expériences de détection des gerbes cosmiques de haute énergie (AUGER en Argentine) utilisent des photomultiplicateurs tant pour la détection de la fluorescence de la gerbe dans l’atmosphère que pour la détection des particules au sol. Ici aussi, les  améliorations d‘efficacité quantique se traduisent par la possibilité de déployer des détecteurs à des plus grandes surfaces avec un moindre coût.

- Finalement les expériences de détection de neutrinos soit de haute énergie (ANTARES à Toulon) soit d’énergie basse (SuperKamioka au Japon, Double-CHOOZ aux Ardennes) s’appuient sur la possibilité d’instrumenter des grands surfaces ou volumes.  La faisabilité de la prochaine génération de ces détecteurs (détecteurs de volume mégatonne pour les neutrinos de basse énergie et gigatonne ou Km3 pour les neutrinos de haute énergie) dépend fortement de l’industrialisation de techniques de photodétection à grande surface et bas coût. On y parle du concept de « tapisserie de photodétecteurs ».

Une technologie transverse à la thématique est le développement de photodétecteurs hybrides, où on couple une surface photosensible pour produire des photoélectrons à un détecteur gazeux ou de silicium pour capter ces électrons après les  avoir accélérés.

En vue alors de la prochaine génération d’expériences, il est important d’améliorer les performances des photodétecteurs tant du point de vue de leur caractéristique optique (efficacité quantique, gain, bruit) que de leur géométrie (grande surface, pixellisation) et leur prix. C’est l’objectif générique de cette proposition. La gamme de solutions proposées couvre la majeure partie des recherches de pointe sur les nouvelles méthodes de photodétection

En outre, les photodétecteurs développés dans ce cadre ont plusieurs applications dans la sécurité nucléaire, le biomédical et la défense; d’où leur intérêt industriel.  Citons les études (Los Alamos) d’imagerie neutronique des  matières dangereuses ou de menaces nucléaires (« bombes sales ») utilisant de grandes surfaces de photodétection. Citons également l’importance de photodétecteurs à grande efficacité pour le diagnostique médicale (PET).

Ce projet a 2 objectifs qui se déclinent en 3 lots de travail ou « workpackages » (WP) et donnent lieu à 4 livrables. Plusieurs laboratoires du CNRS  en collaboration avec le CEA et la société PHOTONIS  sont responsables de ces workpackages.

Le premier objectif du projet se situe dans le domaine de la détection de très faibles flux de photons sur de très larges surfaces. Il se décline en deux workpackages .

- Le premier  WP (IPNO, PHOTONIS) repose sur le développement de circuits électroniques de lecture haute densité et haute vitesse permettant de faire évoluer des réseaux de photomultiplicateurs de type standard vers des « capteurs intelligents » (smart sensors). Le développement d’un capteur d’un mètre carré suivra le cahier des charges suivant : a) autodéclenchement au photon unique, b) mesure du temps sur 12 bits avec une précision sub nano-seconde c)mesure de la charge sur 12 bits.

- Le deuxième WP (CEA, PHOTONIS) repose sur le couplage d’une surface photosensible à un détecteur gazeux pour former un photodétecteur hybride. Ceci offrira la possibilité de fonctionner en mosaïque (« capteurs en tapisserie »), de manière à réduire la surface morte, et d’adapter sa granularité aux besoins de l’utilisateur. Les premières études porteront sur le couplage d’une photocathode en CsI avec un système d’amplification basé sur le principe du détecteur gazeux Micromégas. Cette technologie présente en effet les avantages suivants: a) réalisation de grandes surfaces de détection (jusqu’à 50x50 cm²)  juxtaposable sans espace mort et uniformité de l’efficacité de détection avec pixels de 100x100 µm² à 5x5 cm² , b) temps de montée de l’ordre d’une demi-nanoseconde c) résistance aux radiations, faible  coût et robustesse. L’étude et la mise au point des prototypes seront suivies par leur intégration dans un système scellé et industrialisable. Le retour d’expérience de ce développement permettra d’appréhender l’évolution de ce système vers la détection de longueurs d’onde visibles.

Le deuxième objectif de ce projet est d'améliorer le rendement quantique des dispositifs de photodétection susceptibles de former des assemblages du type caméra.

- Il correspond au troisième WP (LPNHE,PHOTONIS) proposant en première partie  l’amélioration de l’efficacité quantique de photomultiplicateurs standard et en deuxième partie le développement de photomultiplicateurs hybrides couplant une photocathode à un détecteur de silicium.

Il est inutile d’insister sur les synergies évidentes entre les deux objectifs (importance de l’efficacité quantique, de l’électronique intégrée, des technologies de scellement, des technologies hybrides et des procédures d’industrialisation) qui font que les workpackages font partie du même projet malgrè les applications différentes.

Deux chemins stratégiques seront suivis : le premier est à bas risque et l’inconnu majeur est le coût d’industrialisation (WP1 et la première partie de WP3), le deuxième essaie les options innovantes présentant des sauts technologiques (solutions hybrides : WP2 et deuxième partie du WP3) .

Les livrables de ce projet seront 4 nouveaux photodétecteurs: deux  à grande surface (m2) et  deux   de surface centimétrique . Pour ces 4 livrables des études préliminaires nous donnent la confiance que les buts posés sont des buts réalistes et que d’ici trois ans on aura des produits industriels ou industrialisables.

Les laboratoires académiques et la société PHOTONIS ont une grande expertise de recherche et industrielle en matière de photodétection et des compétences complémentaires (PHOTONIS : photocathodes, techniques de mise sous vide, photodétecteurs hybrides,  CEA : détecteurs gazeux,   IPNO, LPNHE/APC :  caractérisation, microélectronique). Ils collaborent déjà dans le cadre d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) pour la  photodétection, signé en 2004 entre l’IN2P3 et PHOTONIS avec participation du CEA. Ce GIS concerne une dizaine d’ingénieurs de PHOTONIS/DEP et une trentaine de chercheurs et ingénieurs de l’IN2P3 et du CEA. Il est un lieu d’expérimentation  de la collaboration étroite entre une industrie et des chercheurs académiques. Le conseil scientifique et technique du GIS assurera par ailleurs le suivi du projet. Les tutelles ont déjà fourni au GIS des ressources humaines (2 postdocs et 2 thèses cofinancés) mais  pour la réalisation des objectifs cités plus haut les proposants se basent essentiellement au financement de l’ANR.

B2 – Description du projet et résultats attendus :

DESCRIPTION DU PROJET

Objectif A) Photodetection à grande surface (m2)

Workpackage 1: PMM2 (PhotoMultiplicateurs au Metre carré). L’objectif de ce sous-projet est le développement de solutions industrielles à partir de photomultiplicateurs standard pour équiper des grandes surfaces à bas coût (concept « tapisserie de photodétecteurs ») pour des applications de l’astroparticule et de sécurité nucléaire.

Les photomultiplicateurs (PMT) hémisphériques de grande dimension constituent un des éléments essentiels des dispositifs expérimentaux dévolus à létude des rayons cosmiques de très haute énergie (Auger) et des neutrinos (Antares, Amanda, Kamiokande). Le plus grand détecteur actuel au monde (Super-Kamiokande au Japon) a un volume de détection de 50 000 tonnes d’eau entouré de 11 200 PMT de très grande dimension (50 cm de diamètre) construits par la société japonaise Hamamatsu. La prochaine génération qui  prévoit un volume vingt fois plus grand (1 million de tonnes d’eau) est en cours d’études au Japon, aux Etats-Unis et en Europe (Mégatonne dans le tunnel du Fréjus). Le nombre de PMs (50 cm de diamètre) serait de l’ordre de 200 000 et constituerait une fraction très importante du coût du détecteur. Face à cette proposition japonaise, une collaboration entre PHOTONIS et deux laboratoires de l’IN2P3 (IPN et LAL à Orsay) propose une solution plus performante (meilleure granularité) reposant sur des photomultiplicateurs de taille plus faible (30 cm de diamètre) associés à une électronique de proximité en circuit intégré commune à un groupe de PMs. La réduction de taille des PM conduit à une augmentation de leur nombre (de l’ordre de 500 000) mais finalement à une réduction du coût total. Cet enjeu très important qui comporte des retombées dans d’autres domaines(surété nucléaire) nécessite une phase de R&D de validation dont les principaux éléments sont la réalisation d’une électronique compacte et ses connexions à un ensemble représentatif de PM (16 éléments (voir figure).

En raison de la longue durée des expériences (une vingtaine d’années) et de l’utilisation des  photodétecteurs dans l’eau, il faut entreprendre des études sur la protection des circuits de polarisation haute tension (2 à 3 kiloVolts) et des câbles associés. Il faut aussi prévoir une mécanique d’assemblage compacte et robuste car l’élément de base n’est plus un seul PM, mais un ensemble de 16 voies couvrant une surface de l’ordre de 1,5 m2. Des études préliminaires ont montré que la couverture en photodétection pouvait atteindre 72 % avec une base carrée celle de la figure) et dépasser 80 % avec un assemblage sur base triangulaire.

La réalisation de grandes surfaces de photodétecteurs  (m2) repose sur la forte l’électronique de lecture à l’intérieur d’un ASIC (« systems on chip ») multicanal (typiquement 16 canaux).  Ceci permet l’intégrer :

Discriminateur ultra-rapide pour déclencher sur le photoélectron unique

- Logique de coïncidence pour réduire fortement le taux de comptage dû au bruit

- Digitisation de la charge sur 12 bits pour fournir des signaux numériques des voies

qui ont déclenché le système

- Digitisation du temps sur 12 bits pour fournir une information 
temporelle avec une précision de l’ordre de la nano-seconde

- Gain variable pour homogénéiser les réponses des photomultiplicateurs et utiliser ainsi une haute tension commune

Un tel ASIC de lecture permet en outre une forte réduction des coûts de l’électronique nécessaire à la lecture de détecteurs de grandes dimensions, ainsi que des composants extérieurs (alimentations haute-tension, câbles de grande qualité…) puisqu’ils délivrent des signaux numériques directement utilisables par les ordinateurs d’acquisition de données.

PARTENAIRES, TACHES ET CALENDRIER

Workpackage 1 ou sous-projet PMM2

Le projet PMM2 a été segmenté en taches correspondant aux différents aspects des technologies utilisées pour sa réalisation. Cette définition des taches permet de mettre à jour les compétences nécessaires pour la réussite du projet et leur adéquation avec celles des partenaires du projet.

Partenaires

Partenaire IPNO : Le partenaire IPNO est principalement impliqué dans la conception et les tests des capteurs. L’expertise de l’équipe porte avant tout sur la conception et la caractérisation des photomultiplicateurs et leur intégration mécanique.

Partenaire LAL :  L’expertise de l’équipe du LAL sur la micro-électronique analogique sera mise à profit pour la conception et la réalisation de l’ASIC de lecture du photodétecteur. Une équipe de 9 concepteurs micro-électroniciens et un service électronique de 60 personnes permet de fournir l’infrastructure de conception et test des circuits.

Partenaire PHOTONIS : Le département Photomultiplicateurs de la société PHOTONIS mettra à profit son expérience dans la fabrication des tubes de grandes dimensions pour optimiser la performance du capteur global (surface utile, efficacité quantique, coût de fabrication). Elle apportera son infrastructure et son expérience pour obtenir un processus industrialisable.

Taches :

Tache 1: maquette mécanique 16 tubes, distribution HT, signal (IPNO)

Tache 2: étude de l’ASIC de lecture de 16 canaux.  (LAL)

Tache 3: étude de l’industrialisation technologie tube (PHOTONIS)

- Etude du boîtier céramique de maintien du capteur étanche au vide

- Etude de la structure du corps de tube

- Intégration de l’alimentation  HT dans le tube

- Etude de l’option “gating” sur l’alim HT du tube

Tache 4: caractérisation : uniformité spatiale, rapport S/N  (IPNO)

Calendrier prévisionnel  et principales jalons:

- Fin 2005 : études et simulations de l’ASIC de lecture. Etudes du système mécanique de mise en réseau des photomultiplicateurs

- Début 2006 : Caractérisation du premier prototype ASIC.

- Eté-Automne  2006 : Conception de la version finale de .l’ASIC.  Tests du prototype mécanique avec le prototype d’ASIC

- Hiver 2006- Printemps 2007  : Caractérisation du « module mètre carré ». Validation avec l’ASIC final

- Fin  2007 : Caractérisation du module mètre carré final.  Tests avec source

La grande difficulté d’associer électronique analogique très rapide et digitalisation  sur une large gamme dynamique n’ont pas encore permis d’intégrer toutes ces fonctions dans un seul circuit intégré, mais certaines parties ont déjà été développées séparément et l’évolution des technologies intégrées, en particulier BiCMOS SiGe 0.35µm permettent maintenant d’envisager de tels circuits.

La validation du projet passe nécessairement par des mesures sur un prototype dans des conditions réelles de détection. Ceci peut se faire dans une cuve à eau comportant un (ou deux) module de détection et des systèmes externes de déclenchement sur les rayons cosmiques.  Enfin, le succès d’un tel projet demande de le concevoir dès le début comme un processus industrialisable pour produire de très grandes surfaces à un coût raisonnable.

Seulement la détection des ondes gravitationnelles n’en dépend que de façon secondaire

Une autre   technologie  clé relevante pour cette proposition est celle des capteurs intelligents

Seule technologie de pointe non couverte ici est celle de photomultiplicateurs à Silicium (SiPM)