MEMO

Réunion entre MM J.E Campagne, A. Cazes, G. Mace, Wallon

Diffusion : présents + J. Bonis, A. Thiebault

« Flux de chaleur déposé dans le conducteurs interne par les particules provenant de la cible »

03/04/2003, S. Wallon

A. Cazes a refais les calculs menés par S. Gilardoni pour déterminer le flux de chaleur déposé dans le conducteur interne par les particules provenant de la cible. Eléments pris en compte pour les calculs :

- géométrie du conducteur interne telle que celle du ‘neutrinos factory horn prototype’ [1], mais avec quelques simplifications (notamment la partie filetée du col est modélisée par un cylindre d’épaisseur 6 mm) ; la double peau est prise en compte ( épaisseur 2 mm).

- dépôt d’énergie de toutes les particules.

- flux de protons sur la cible de 4 MW

N.B. L’énergie déposé dans les flasques de la corne n’a pas encore été prise en compte.

#### Résultats (en cours de rédaction par Antoine)

- dépôt d’énergie dans le conducteur interne : 88 kW

- dépôt d’énergie dans le col du conducteur interne : 1215×88=70 kW

#### Commentaires

Ce flux chaleur est beaucoup plus important que celui annoncé par S. Gilardoni (pour mémoire 15 kW).

Une discussion avec S. Gilardoni lors de la semaine au CERN ECFA muon de Mars nous indique que les calculs donnant comme résultat 15 kW pourraient comporter au moins des simplifications. Cependant il n’a pas été possible de reproduire un tel résultat ni en modifiant le spectre des pions ni en modifiant la géométrie de la corne. Le bon flux est probablement celui trouvé A. Cazes, bien que des études sur le dépôt d’énergie des protons dans GEANT (contribution prépondérante) doivent être menées.

Si un flux d’une telle intensité (70 kW) est confirmé, le refroidissement du conducteur interne devient alors réellement critique. La méthode de dimensionnement du conducteur interne doit être revue :

- étude mécanique pour déterminer l’épaisseur du col.

- étude thermique pour vérifier le bon refroidissement du col avec différents systèmes de refroidissement (rideau d’eau autour de la surface externe du conducteur interne, jets d’eau sous pression, utilisation d’un fluide caloporteur autre que l’eau, …).

Remarque faite hors réunion par S. Gilardoni : on peut remettre en question le choix du matériau utilisé. Existe t’il un matériau permettant de travailler à de plus hautes températures que les alliages d’aluminium, mais qui en possède ses autres caractéristiques (résistance mécanique, résistivité, transparences aux particules, …).

Autre remarque, la partie arrière (par rapport au sens du faisceau) du conducteur interne est la plus touché par les particules. Un ajustement de la géométrie (voire de la position de la cible) est peut être à étudier.

[1] plans :

- Neutrinos factory project – horn prototype – inner conductor ; 30/01/2002 ; S.Rangod

- Neutrinos factory project – horn prototype – outer conductor link ring ; 18/10/2001 ; S.Rangod