# MEMO

Authors: J.E Campagne, F. Wicek

Paraboles@Nancay/Contrôle/03.04.12

Diffusion : partenaires du projet

Objet: Système de contrôle-commande des paraboles Nançay

# Introduction

Pour le contrôle des paraboles (étape à 4) une alternative est possible pour le contrôle-commande des mouvements Altitude-Elévation : soit acheter une solution clefs en main d’un fournisseur comme la société RF HAM Design (http://www.rfhamdesign.com) dont il a été commandé déjà certains éléments pour l’étape 2-paraboles, soit entreprendre un développement spécifique maison. Cette note présente les coûts estimés des deux solutions.

# Solution « clefs en main » RF HAM Design

Cette solution présente des éléments de puissance et contrôle rackables au format 19’’ 1U adaptés pour une monture 2 axes satisfaisant a priori les spécifications.

| Une monture Al & Az ici présentée “ouverte” développant un couple de 1300Nm, résolution de 0.1°, -180°+360°, munies des capteurs de position et de fin de course. |  |
| --- | --- |
| Module de commande MD-01 (Ethernet) |  |
| Module de puissance 24V/22A |  |

Le prix sans « offre commerciale » est listé ci-dessous :

| Item | Prix unitaire | Qty (4 parab.) | Price (1 parab) |
| --- | --- | --- | --- |
| AZIMUTH & ELEVATION Rotator (BIG-RAS/HR): Delivered incl. Controller type MD01, software. (Weight AZ&EL rotator: 22Kg) | 1534 | 4 | 1534 |
| Ethernet Module | 49 | 4 | 49 |
| Power Supply PS-01, Delivered incl PSU: 1* 15Volt/10Amp & 1* 24Volt/22Amp. AC input 100 ~ 240 Volt AC | 335 | 2 | 167 |
| Control cable necessary for AZ&EL motor, 4-core (4x1,5mm2): | 41 / 25 Mtr | 4 | 41 |
| Control cable necessary for positions sensors 8-core (8x0,2mm2): | 32 / 25 Mtr | 4 | 32 |
| Total H.T. (clef en main) par parabole |  |  | 1823€ |

# Solution  « maison »

Dans cette solution, seuls les moteurs seraient achetés à un fabricant de monture (ex. monture RF HAMDesign de la solution clef en main). Les éléments nécessaires sont listés et chiffrés ci-dessous ne tenant pas compte du coût indirect de développement : CAO électronique, câblage, mise en châssis.

| Item | Prix unitaire | Qty (4 parab.) | Price (1 parab) |
| --- | --- | --- | --- |
| AZIMUTH & ELEVATION Rotator (BIG-RAS/HR): (estimation ) | 1230 | 4 | 1230 |
| Rabbit Core RCM 3750 | 70 | 4 | 70 |
| Carte support (CAO LAL + composants) | 200 | 4 | 200 |
| Contrôleur servo 5A Maxon Motor | 340 | 8 | 680 |
| Alimentation 24V 10A | 160 | 4 | 160 |
| Chassis 19’’ HAMMOND - RMCS190513BK1 | 120 | 4 | 120 |
| Connecteurs (estimation grossière) | 50 | 4 | 50 |
| Câbles puissance + senseurs | 50 | 4 | 50 |
| Total H.T. (à minima) par parabole |  |  | 2560€ |

# Conclusion

Avec les éléments dont nous disposons actuellement il est moins couteux en argent et en temps de développement et moins risqué de prendre la solution « clefs en main ». Donc, pour 4 paraboles il serait envisagé de commander (métrage du câble à voir):

L’estimation du prix des moteurs seuls : on se base sur le prix « moteurs + contrôleur MD01 ». On estime le prix du contrôleur MD-01 à 300 € HT.