Parc des Algorithmes

Immeuble Aristiote

9, avenue du Marais

F-95100 ARGENTEUIL

Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire
BAT 200
BP34
91898 ORSAY CEDEX

A l’attention de Mme Mardam-Bek et

de Mr Rigaud

##### Nos Réf. : 	N/Réf. : DG/EG/EG/5034-12	Argenteuil, le 03 décembre  2012

Objet : Votre avis de publicité N°40343 – Fabrication mécanique d’un lot de composants pour 4 antennes paraboliques

Madame, Monsieur,

Comme suite à la publication de l’avis de publicité référencé ci-dessus, j’ai le plaisir de vous faire parvenir l’offre d’Alsyom pour la réalisation des divers composants constitutifs des 4 antennes paraboliques du projet Paon4.

Description technique

## Documents de référence

La présente offre est basée sur les documents STP_ProjetPAON4 et Plans_ProjetPAON4 joints en annexe à l’avis de publicité N°40343. Elle concerne la réalisation et la livraison (optionnelle) des composants et quantités renseignés dans la tableau suivant.

Réalisation des divers composants

Les caractéristiques des divers moyens industriels qui seront mis en œuvre pour la réalisation et le contrôle des divers éléments est donné en annexe de la présente offre (« moyens utilisés Alsyom.pdf »).

- Interface feed-pyramide – Réf 22-03-17 : une pièce par antenne soit quatre pièces au total. L’usinage de ces pièces se fera sur un tour POLYMAB. Le contrôle des tolérances géométriques indiquées sur le plan (tolérance générale Js13-js13) sera réalisé par l’opérateur  à l’aide des moyens de contrôle traditionnels (pied à coulisse, jauge de profondeur, micromètre d’intérieur, etc…)

- U fixe renfort – Réf 22-03-24 : acier inoxydable 304L - 6 pièces par antenne soit 24 pièces au total. La matière première sera une tôle épaisseur 3mm découpée laser, qui sera par la suite pliée pour obtenir la définition du plan.

- Capot feed – Réf 22-03-25 :   aluminium 5754 - une pièce par antenne soit quatre pièces au total. L’usinage de ces pièces se fera sur un tour POLYMAB. Le contrôle des tolérances géométriques indiquées sur le plan (tolérance générale Js13-js13) sera réalisé par l’opérateur  à l’aide des moyens de contrôle traditionnels (pied à coulisse, jauge de profondeur, micromètre d’intérieur, etc…)

- Caisson – Réf 22-03-39 : acier inoxydable 304L - 12 pièces par antenne soit 48 pièces au total. Les pièces élémentaires seront des tôles épaisseur 1.2mm découpée laser, qui seront par la suite pliées pour obtenir la définition du plan. La soudure au MIG qui figera assemblées les pièces élémentaires sera réalisée manuellement par un soudeur habilité NF EN ISO 15614-1.

- Barre axe – Réf 22-04-11 : acier inoxydable 304L - une pièce par antenne soit quatre pièces au total. L’usinage des pièces élémentaires constituant la barre se fera sur un tour POLYMAB. Le contrôle des tolérances géométriques indiquées sur le plan (tolérance générale Js13-js13) sera réalisé par l’opérateur  à l’aide des moyens de contrôle traditionnel (pied à coulisse, jauge de profondeur, micromètre d’intérieur, etc…). Les tolérances plus précises feront l’objet d’un contrôle dimensionnel par machine à mesurer 3D ZEISS. La soudure au MIG qui figera assemblées les pièces élémentaires sera réalisée manuellement par un soudeur habilité NF EN ISO 15614-1.

- Maintien triangle structure – Réf 22-04-12 : acier S235 - 2 pièces par antenne soit 8 pièces au total. Les pièces élémentaires seront des tôles découpées laser aux dimensions indiquées sur le plan. La soudure au MIG qui figera assemblées les pièces élémentaires sera réalisée manuellement par un soudeur habilité NF EN ISO 15614-1. L’ensemble de la structure sera peint (selon gamme client ou sous-traitant) dans la couleur choisie par le client (non définie à ce jour).

- Triangle structure – Réf 22-04-13 : acier S235 - 2 pièces par antenne soit 8 pièces au total. Les pièces élémentaires seront des tôles découpées laser aux dimensions indiquées sur le plan. La soudure au MIG qui figera assemblées les pièces élémentaires sera réalisée manuellement par un soudeur habilité NF EN ISO 15614-1. L’ensemble de la structure sera peint (selon gamme client ou sous-traitant) dans la couleur choisie par le client (non définie à ce jour).

- Poutre pied longue  - Réf 22-04-15 : acier S235 - 2 pièces par antenne soit 8 pièces au total. Cet élément est standard. Il sera donc pris dans sa référence HE200B, matière acier S235. Les trous seront réalisés sur l’aléseuse FPT AREA T00. L’ensemble de la structure sera peint (selon gamme client ou sous-traitant) dans la couleur choisie par le client (non définie à ce jour).

- Poutre pied courte – Réf 22-04-16 : acier S235 - 2 pièces par antenne soit 8 pièces au total. Cet élément est standard. Il sera donc pris dans sa référence HE200B, matière acier S235. Les trous seront réalisés sur l’aléseuse FPT AREA T00. L’ensemble de la structure sera peint (selon gamme client ou sous-traitant) dans la couleur choisie par le client (non définie à ce jour).

- Plaque pieds – Réf 22-04-17 : acier S235 - 4 pièces par antenne soit 16 pièces au total. Cet élément est standard. Il sera donc pris dans sa référence HE200B, matière acier S235. Les trous seront réalisés sur l’aléseuse FPT AREA T00. L’ensemble de la structure sera peint (selon gamme client ou sous-traitant) dans la couleur choisie par le client (non définie à ce jour).

- Bride structure – Réf 22-04-19 : acier inoxydable 304L - 4 pièces par antenne soit 16 pièces. Les pièces seront des tôles découpées laser aux dimensions indiquées sur le plan.

- Croisillon – Réf 22-04-21 : acier S235 - 4 pièces par antenne soit 16 pièces au total. Cet élément est standard. Il sera donc pris dans une cornière 100x100 épaisseur 10, matière acier S235. L’ensemble de la structure sera peint (selon gamme client ou sous-traitant) dans la couleur choisie par le client (non définie à ce jour).

- Renfort poutre longue – Réf 22-04-22 : acier S235 - 2 pièces par antenne soit 8 pièces au total. L’ensemble de la structure sera peint (selon gamme client ou sous-traitant) dans la couleur choisie par le client (non définie à ce jour).

- Carter inférieur – Réf 22-05-19 : acier inoxydable 304L - 1 pièce par antenne soit 4 pièces au total. Les pièces élémentaires seront des tôles épaisseur 2mm découpées laser, qui seront par la suite pliées pour obtenir la définition du plan.

- Carter supérieur – Réf 22-05-20 : acier inoxydable 304L - 1 pièce par antenne soit 4 pièces au total. Les pièces élémentaires seront des tôles épaisseur 2mm découpées laser, qui seront par la suite pliées pour obtenir la définition du plan.

Alsyom n’effectuera pas de montage à blanc des paraboles sur la base des divers composants réalisés. Néanmoins, afin de s’assurer que leur assemblage ne présentera pas de problème, ALSYOM effectuera un montage à blanc des 12 caissons préalablement à la livraison des diverses pièces.

En outre, de par leur taille et épaisseur, les caissons représentent des pièces particulièrement fragiles et nécessitant donc de ce fait un emballage spécial. Afin de limiter les coûts liés à cet emballage, Alsyom propose de concevoir et réaliser une caisse navette. Les divers lots seront donc livrés séparément après réalisation et la caisse navette sera retournée par le transporteur sur notre site de Tarbes pour livraison du lot suivant.

Prix

Tranche ferme

Pour les composants de la première antenne parabolique : 23.963, - Euros

Pour les composants de chacune des antennes suivantes : 18.363,- Euros

Tranche ferme

Pour la livraison du premier lot de composants sur le site de Meudon : 500, - Euros

Pour la livraison de chacun des lots suivants sur le site de Nancay : 390,- Euros

Ces prix s’entendent hors emballage de livraison : les coûts liés à la réalisation de la caisse navette mentionnée ci-dessus sont notamment inclus dans le prix du premier lot de composants.

Conditions de paiement

Conformément à la STP annexée à l’avis de publicité :

30 % à la réception de commande

20 % à la réception par le CNRS de la première parabole

40 % à la livraison des composants des trois paraboles suivantes

10% à la réception par le CNRS des trois dernières paraboles

Planning – délai de réalisation

T0= Date de notification du contrat

Livraison de la 1ere  antenne parabolique sur le site de Meudon : T0 + 1,5 mois

T1 = Date de validation du Client de la première antenne

Livraison de la dernière antenne parabolique sur le site de Nançay : T1 + 2 mois

Je me tiens bien entendu à votre entière disposition pour vous fournir tous les renseignements que vous jugerez utiles sur la présente offre.

Sincères salutations,

Eric Giguet

Directeur Commercial et Marketing

Alsyom

Tel : 01 34 34 67 32

Mob : 06 89 82 53 90

Eric.giguet@alsyom.com